Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Белгородский Государственный Технологический Университет им. В.Г.Шухова»

(БГТУ им. В.Г.Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Направление 09.03.04 Программная инженерия

Профиль подготовки 09.03.04 Разработка программного обеспечения

Отчёт по моделированию в системе Comsol

по дисциплине

«Механика»

на тему:

«Моделирование работы гаечного ключа. Comsol»

Выполнил:

студент группы ПВ-201

Машуров Д.Р.

Проверил:

Доцент Чернышов Н.Н.

Белгород, 2020

Моделирование работы гаечного ключа. Comsol

- Создать 3D проект, в который добавил физический модуль Structural Mechanics -> Solid Mechanics (solid). Во вкладке study выбрал Stationary

- Скачал модель гаечного ключа с болтом

- Создал геометрический объект и через «import» загрузил модель гаченого ключа с болтом

- Смоделировал модель, нажав «Build all»

- Задал глобальные параметры, такие как: length, Ftotal, M, c, b, I, maxS, ht (

- Далее в меню «Graphics», раздел «Select Objects», выбрал «Select Points», и выбрал две противолежащие точки основания ключа, и во вкладке «Geometry» нажал кнопку «Measure», чтобы вычислить ширину основания ключа

- Занёс вычисленное значение в глобальный параметр ht для дальнейших вычислений

- Зашёл во вкладку «Material» и выбрал пункт «Add Material». Далее в появившемся окне выбрал «Built-in» -> «Structural Steel», и выделил болт и ключ, чтобы сделать болт и ключ стальными

- Далее во вкладке «Physics» в пункте «Boundaries» выбрал нижнюю поверхность болта и применил к ней «Fixed Constraint», чтобы зафиксировать болт при повороте.

- В той же вкладке и пункте выбрал «Boundary Load» и разделе «Total force» в значению z присвоил –Ftotal, чтобы сместить ключ на значение, равное Ftotal (Ftotal = 100 Н)

- Далее во влкдаке Mesh выбрал кнопку Free Tetrahedral. Далее нажал кнопку Build All, чтобы построить сетку моделей.

- Из-за появившихся ошибок в разделе Mesh -> Size поставил значение Custom и поменял Minimum element size на 0.0012, Maximum element size на 0.0132

- Далее в разделе Results -> Stress (solid) с помощью вкладки Results, пункт 3D Plot Group выбрал Contour. Рядом с разделом Expression нажал на значок зелёной и красной стрелки и выбрал Solid Mechanics ->  Stress -> Principal Stress -> First Principal Stress, затем поменял Contour Type на Filled  и нажал кнопку Plot, чтобы создать стресс тест на модели

- Далее во вкладке 3D Plot Group 2 выбрал пункт More Plots, и выбрал Max/Min Volume и нажал кнопку Plot, чтобы вычислить в каких точках ключа оказывается наибольшее/наименьшее давление

- Как в разделе Contour 1, так и в разделе Max/Min Volume 1 создал доп.раздел Deformation, чтобы увидеть как изменилось смещение гаечного ключа

- Во вкладке Study нажал Compute и получил результат: